| Información General del Semillero de Investigación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facultad: Ciencias Naturales e Ingenierías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa académico: Tecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánico |  |  | Grupo(s) de Investigación: DIANOIA |  |  |  |  | LOGO |  |
| Nombre del semillero – Siglas Semillero de investigación en tecnologías disruptivas-GITEDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Líneas de Investigación: Eficiencia Energética y energías renovables Control, automatización e instrumentación Diseño, simulación y prototipado Mantenimiento e integridad de equipos Materiales y Nanotecnología Educación, pedagogía y didáctica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Áreas del saber * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Agronomía veterinaria y afines |  |  |  | - Ciencias sociales y humanas |  |  |  |  |
|  | - Bellas artes |  |  |  | - Economía, administración, contaduría y afines |  |  |  |  |
| X | - Ciencias de la educación |  |  | X | - Matemáticas y ciencias naturales |  |  |  |  |
|  | - Ciencias de la salud |  |  | X | - Ingenierías, arquitectura, urbanismo y afines |  |  |  |  |
| Al diligenciar este documento autorizo a UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, ubicada en Calle de los Estudiantes 9-82 Ciudadela Real de Minas y con teléfono de contacto 6076917700, para que recolecte, almacene, use, circule y/o suprima mis datos personales. Lo anterior para dar cumplimiento a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información disponible en www.uts.edu.co, la cual declaro conocer y saber que en esta se especifican cuáles datos son sensibles. Así mismo, conozco que como titular me asisten los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos y revocar la autorización. Igualmente declaro que poseo autorización, de los otros titulares de datos que suministro, para que UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER les dé tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la Política. Información del Docente Líder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre |  | Documento |  |  |  |  | Correo electrónico |  |  |
| Julio Cesar Bedoya Pino |  | 91512448 |  |  |  |  | ju.bedoya@correo.uts.co |  |  |
| Información de los Autores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre |  | Documento |  |  |  |  | Correo electrónico |  |  |
| Jeison Estiven Cediel Vega |  | 1096182780 |  |  |  |  | jecediel@uts.edu.co |  |  |
| David Eutimio Camacho Ávila |  | 1096189644 |  |  |  |  | deutimiocamacho@uts.edu.co |  |  |
| Jhon Anderson Montes Carmona |  | 1005235814 |  |  |  |  | jandersonmontes@uts.edu.co |  |  |
| Luis Miguel Escobar Camargo |  | 1096184089 |  |  |  |  | lmescobar@uts.edu.co |  |  |
| Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Título del proyecto: Diseño y construcción de una soldadora por puntos de bajo costo mediante la modificación de un transformador de microondas (MOT) |  |  |  | MODALIDAD DEL PROYECTO ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PA | PI | TI | Otra. ¿Cuál? |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fecha de terminación del proyecto: |  |  |  |  | 11/11/2026 |
| - Resumen del trabajo: La culminación y resultados de la construcción de una máquina de soldadura por puntos por resistencia (RSW) de bajo costo, desarrollada a partir de la modificación electromecánica de un transformador de microondas (MOT) reciclado. La investigación resolvió la problemática de accesibilidad económica a herramientas de manufactura y corrigió las fallas inherentes a los ensambles empíricos convencionales. El objetivo principal se alcanzó mediante un proceso de ingeniería inversa: se sustituyó el devanado secundario por un conductor de alta sección transversal, permitiendo la generación controlada de altas corrientes de cortocircuito a tensiones seguras. El sistema se integró a una base estructural con brazos de palanca calibrados que aseguran una compresión mecánica estandarizada sobre la zona de unión, minimizando la resistencia de contacto inicial. Los resultados de las pruebas físicas demostraron la capacidad del equipo para lograr fusiones metalúrgicas sólidas y limpias en láminas de bajo calibre operado mediante accionamiento electromecánico manual. El impacto integral del proyecto ratifica la factibilidad técnica de la economía circular, dotando a laboratorios y talleres de una herramienta semi-industrial altamente funcional y asequible. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objetivo general y objetivos específicos: Se alcanzó satisfactoriamente la construcción de una máquina de soldadura por puntos funcional y de bajo costo, integrando la modificación física de un MOT y un sistema de sujeción manual para la unión efectiva de metales delgados. Especificos: I.Se ejecutó exitosamente la adaptación del transformador (MOT), sustituyendo su devanado secundario original por un conductor de alta sección transversal, lo que permitió alcanzar los niveles de tensión y corriente de cortocircuito necesarios para la fusión térmica de los metales sin causar saturación crítica en la red de suministro eléctrico local. II.Se construyó y ensambló una estructura mecánica robusta provista de actuadores y electrodos mecanizados en cobre electrolítico puro, la cual garantizó la aplicación de una presión de contacto uniforme, estandarizada y constante sobre la interfaz de soldadura, variable fundamental para evitar el rechazo del punto.. III.Se caracterizó de manera integral el equipo a través de pruebas de instrumentación física y medición paramétrica, estableciendo empíricamente los tiempos óptimos de accionamiento manual requeridos por el operador para lograr puntos de soldadura con penetración adecuada y sin perforación del material base. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Análisis de resultados: La culminación del proyecto arrojó como entregable principal un prototipo electromecánico 100% operativo que cumple de manera estricta con las leyes termodinámicas que rigen la soldadura por resistencia. La evaluación experimental y caracterización del equipo evidenciaron que la máquina es capaz de suministrar y sostener la densidad de corriente requerida para la plastificación y fusión de la interfaz metálica en fracciones de segundo. Desde la perspectiva del diseño, la inclusión de brazos articulados probó ser un factor crítico de éxito; esta adecuación mecánica estabilizó la pieza de trabajo y proporcionó la fuerza de compresión necesaria para disminuir la resistencia de contacto antes del cierre del circuito, optimizando dramáticamente la eficiencia eléctrica del punto de soldadura frente a versiones caseras convencionales. Si bien el control exacto del tiempo de exposición recae sobre la motricidad y pericia del operador al accionar el interruptor, el sistema demostró alta repetibilidad bajo condiciones controladas. El impacto final trasciende el ámbito académico, entregando evidencia técnica irrefutable de que el rescate y reacondicionamiento de RAEE, cuando se apoya en fundamentos de ingeniería electromecánica, deriva en maquinaria de manufactura competitiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Conclusiones: A) Se demuestra concluyentemente que la construcción de una máquina de soldadura RSW a partir de la modificación de un transformador MOT es una solución técnica y financieramente viable para requerimientos de manufactura ligera en talleres y laboratorios, con la condición ineludible de dimensionar correctamente el calibre del nuevo devanado secundario para prevenir fallos catastróficos por recalentamiento. B) El análisis de los ensayos de soldadura confirma que la calidad estructural y metalúrgica de la unión es directamente proporcional a la presión mecánica ejercida de forma previa y durante la inyección de corriente. El chasis de sujeción implementado fue el diferenciador definitivo para estabilizar la resistencia de los materiales y evitar perforaciones accidentales por arcos eléctricos en la superficie. C) A pesar del excelente desempeño de potencia del prototipo, se identificó que el sistema de accionamiento manual directo impone una restricción técnica importante: la estandarización absoluta del proceso se ve comprometida por el factor humano, ya que variaciones milimétricas en el tiempo de pulsación pueden oscilar entre una soldadura fría y la degradación térmica del material. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Recomendaciones: - Para una potencial versión 2.0 del equipo o como continuidad de la línea de investigación del semillero GITEDI, se recomienda con carácter prioritario la migración del accionamiento manual hacia un sistema mecatrónico de control digital de potencia y tiempo. La incorporación de placas de estado sólido gobernadas por microcontroladores (con sincronización de cruce por cero y conmutación por TRIACs de alta potencia) eliminaría el margen de error humano y automatizaría la precisión del pulso eléctrico a escala de milisegundos. - Dado el rápido incremento de temperatura intrínseco en los núcleos ferromagnéticos que operan bajo condiciones de cortocircuito prolongadas, se aconseja diseñar y ensamblar un sistema de refrigeración activa por ventilación forzada que disipe el calor tanto de la bobina del transformador como de los porta-electrodos de cobre, aumentando así el ciclo de trabajo continuo (Duty Cycle) de la máquina. - A nivel investigativo, se sugiere a las futuras cohortes someter las probetas soldadas por este prototipo a ensayos mecánicos estandarizados y destructivos (como pruebas de tracción y cizalladura en laboratorio de materiales), con el objetivo de cuantificar con precisión ingenieril el límite de fluencia y carga de rotura del punto de soldadura frente a normativas internacionales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bibliografía: Chapman, S. J. (2012). Máquinas eléctricas (5a. ed.). McGraw-Hill Interamericana. Fitzgerald, A. E., Kingsley, C., & Umans, S. D. (2003). Máquinas eléctricas (6a. ed.). McGraw-Hill. https://www.youtube.com/watch?v=45nn1GAwj-g Groover, M. P. (2014). Fundamentos de manufactura moderna: Materiales, procesos y sistemas (5a. ed.). McGraw-Hill. (Libro base para fundamentar el proceso termodinámico de la soldadura y la presión de los electrodos). Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (2014). Manufactura, ingeniería y tecnología (7a. ed.). Pearson Educación. Instructables. (s.f.). DIY Arduino Based Battery Spot Welder. Recuperado de: https://www.instructables.com/DIY-Arduino-Based-Battery-Spot-Welder/ Universidad Central del Ecuador (UCE). (s.f.). Diseño de soldadora por puntos y aplicación de presión. Repositorio Institucional. Recuperado de: https://www.dspace.uce.edu.ec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Anexos: Herramientas e insumos que fueron usados para la creación del proyecto: Puntas de cobre, cable calibre AWG de 4, madera, cegueta, cortafrío, tuercas cable de conexión directa a la corriente de 110v, y transformador reutilizado de una microondas. Imagen #1. Evidencia de dos pequeñas laminas de aluminio siendo unidas con el soldador que hace presencia al fondo de la imagen. Imagen #2. Soldadora de puntos en estado semifinal-finalizado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ** PA: Proyecto de Aula; PI: Proyecto Integrador; TI: Trabajo de Investigación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |